ПРОЕКТ

Вносится Главой Северодвинска

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «СЕВЕРОДВИНСК»

- шестого созыва

- РЕШЕНИЕ

| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |

г. Северодвинск Архангельской области

| О внесении изменений в Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Северодвинск» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Северодвинск», Порядком подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Северодвинск» 
и внесения изменений в них, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 10.08.2017 № 266-па, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:

1. Внести в Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Северодвинск», утвержденные решением Совета депутатов Северодвинска от 26.10.2017 № 9, следующие изменения:

1.1. В части III «Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа (основная часть)»:

1.1.1. Таблицу пункта 2 «В области организации досуга и обеспечения услугами организаций культуры» изложить в следующей редакции:

«

| Наименование организации, осуществляющей услуги/тип объекта | Обеспеченность, тыс. чел. | Единица измерения (сетевая единица) | Доступность |
| --- | --- | --- | --- |
| Общедоступная библиотека | На 20 тыс. чел. | 1 | Транспортная доступность: 30 – 40 минут |
| Детская библиотека | На 7 тыс. детей | 1 |  |

».

1.1.1.1. Абзац после таблицы пункта 2 исключить.

1.1.2. Таблицу пункта 6 «В области дорожной деятельности, транспортного обслуживания» дополнить строкой следующего содержания:

«

|  | Плотность велосипедных дорожек, обособленных и совмещенных с тротуаром, км/кв. км | 0,46 |
| --- | --- | --- |

».

1.1.3. В таблице пункта 12.1 «В области жилищного строительства» строку 2 изложить в следующей редакции:

«

| Жилые помещения, кв. м общей площади жилых помещений на человека | 35 |
| --- | --- |

».

1.1.4. В таблице пункта 12.1 «В области жилищного строительства»:

1.1.4.1. Слова «многоквартирная среднеэтажная (4 - 8 этажей)» заменить словами «многоквартирная среднеэтажная (5 - 8 этажей)».

1.1.4.2. Слова «многоквартирная малоэтажная (1 - 3 этажа)» заменить словами «многоквартирная малоэтажная (1 - 4 этажа, включая мансардный)».

1.1.5. Таблицу пункта 12.2 «Объекты в области культуры и досуга» изложить в следующей редакции:

| Наименование организации, осуществляющей услуги/тип объекта | Обеспеченность, тыс. чел. | Единица измерения (сетевая единица) | Доступность |
| --- | --- | --- | --- |
| Краеведческий музей/художественный музей | Независимо от количества населения | 1 | Транспортная доступность: 30 – 40 минут |
| Тематический музей |  | 1 |  |

».

1.1.5.1. Абзац после таблицы пункта 12.2 исключить.

1.1.6. Пункт 12.4 «Объекты в области транспортного обслуживания» изложить 
в следующей редакции:

«12.4. Объекты в области транспортного обслуживания

12.4.1. Автомобильный транспорт

12.4.1.1. Необходимое количество машино-мест на стоянках, гостевых стоянках автомобилей для помещений жилого назначения многоквартирного жилого здания 
(в том числе многоквартирного блокированного жилого здания) следует принимать 
из расчета 1 машино-место на 135 кв. м общей площади квартир многоквартирного жилого здания, определяемой в соответствии с пунктом А.2.3 раздела А.2 приложения А СП 54.13330.2022 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003».

При этом:

1) не менее 50 процентов необходимого количества машино-мест следует размещать в границах земельного участка многоквартирного жилого здания, в том числе не менее 10 процентов от общего количества машино-мест должно быть в качестве наземных плоскостных открытых стоянок автомобилей,

2) не более 50 процентов необходимого количества машино-мест допускается размещать:

на плоскостной открытой стоянке автомобилей, расположенной на отдельном земельном участке, который является смежным с земельным участком многоквартирного жилого здания либо располагается на расстоянии не более 50 метров от земельного участка многоквартирного жилого здания и к которому обеспечен проезд от территории общего пользования (в случае предоставления такого земельного участка);

на плоскостной открытой стоянке автомобилей, расположенной на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и используемых в соответствии со статьей 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации, при условии примыкания такой открытой стоянки автомобилей 
к границам земельного участка многоквартирного жилого здания либо ее расположения на расстоянии не более 50 метров от земельного участка многоквартирного жилого здания и обеспечения проезда к ней от территории общего пользования;

на парковке в красных линиях (в границах территорий общего пользования) 
в соответствии с решениями проекта планировки территории или плана благоустройства, согласованного с администрацией соответствующего муниципального образования 
на предмет технической возможности размещения таких парковок (парковочных мест) 
с учетом градостроительной ситуации, при пешеходной доступности не более 800 м, 
а в районах реконструкции – не более 1200 м;

в гаражах, наземных стоянках автомобилей закрытого типа, обвалованных 
и подземных стоянках автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м, 
а в районах реконструкции – не более 1200 м.

При новом строительстве (реконструкции) многоквартирных жилых зданий следует предусматривать на стоянках автомобилей, гостевых стоянках автомобилей машино-места, оборудованные зарядными устройствами для электромобилей, 
в количестве не менее 5 процентов от общего количества машино-мест.

При новом строительстве (реконструкции) группы многоквартирных жилых зданий рекомендуется организация приватной придомовой территории жилой группы, которая исключает проезд на такую территорию какого-либо автотранспорта, за исключением автомобилей специальных служб.

В случае размещения необходимого количества машино-мест с использованием подземного пространства земельного участка многоквартирного жилого здания подъезды к таким машино-местам не должны нарушать эксплуатацию приватных придомовых территорий, должны быть изолированы от площадок отдыха взрослого населения, детских игровых площадок, площадок для занятий физкультурой взрослого населения.

12.4.1.2. На всех стоянках (парковках) общего пользования около или в объеме жилых, общественных (в том числе объектов физкультурно-спортивного назначения, культуры и др.) и производственных зданий, зданий инженерной и транспортной инфраструктуры, а также у зон рекреации следует выделять не менее 10 процентов машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, включая число специализированных машино-мест для транспортных средств инвалидов, в том числе передвигающихся на креслах-колясках, определять расчетом:

| Общее количество мест для людей с инвалидностью на стоянке (парковке) | Требуемое количество специализированных машино-мест для транспортных средств инвалидов |
| --- | --- |
| до 100 включительно | 5 процентов, но не менее одного места |
| от 101 до 200 включительно | 5 мест и дополнительно 3 процента числа мест свыше 100 |
| от 201 до 500 включительно | 8 мест и дополнительно 2 процента числа мест свыше 200 |
| 501 и более | 14 мест и дополнительно 1 процент числа мест свыше 500 |
| Примечания: 1. Результат расчета округляется до целого значения в большую сторону. 2. В состав специализированных машино-мест для транспортных средств инвалидов могут входить организованные стоянки (парковки) в пределах проезжей части. 3. Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание – не далее 100 м. При реконструкции, сложной конфигурации земельного участка допускается увеличивать расстояние от зданий до стоянок (парковок), но не более 150 м. 4. Габариты специализированного места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размерами 6,0 х 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади автомобиля. В случае расположения парковочного места вдоль проезжей части его длина должна составлять 6,8 м. |  |

12.4.1.3. Размещение стоянки автомобилей, гостевой стоянки автомобилей рекомендуется предусматривать в составе документации по планировке территории. 
При этом документацией по планировке территории рекомендуется предусматривать одновременную реализацию очередей строительства (реконструкции) многоквартирных жилых зданий, для жителей которых обеспечивается потребность в машино-местах, 
и размещения стоянок автомобилей, гостевых стоянок автомобилей.

12.4.1.4. Двойное использование машино-мест допускается в дневное время 
для сотрудников и посетителей встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений многоквартирных жилых зданий, в ночное время для жителей домов – исключительно на плоскостных открытых стоянках автомобилей при обосновании разделения во времени в течение суток или дней недели пикового спроса на паркование легковых автомобилей посетителями зданий и сооружений различного функционального назначения.

12.4.1.5. При новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов на территории жилых, общественно-деловых, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети следует предусматривать устройства зарядной сервисной инфраструктуры электротранспорта 
с учетом   противопожарных расстояний согласно CП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», раздела 15 
СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

В первоочередном порядке зарядные пункты оборудуются на топливно- раздаточных комплексах, автозаправочных станциях, станциях технического обслуживания, на стоянках автомобилей. Не менее одной топливно-раздаточной колонки каждого вида топлива и одного места зарядки электромобилей на автозаправочных станциях должны быть доступны для инвалидов на кресле-коляске в соответствии 
с CП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

12.4.2. Велосипедный транспорт

На территории Северодвинска следует предусматривать создание инфраструктуры велосипедного транспорта (далее – велотранспортная инфраструктура).

Устройство велополос, велодорожек и иных объектов велотранспортной инфраструктуры следует предусматривать в качестве самостоятельных элементов сети дорог на стадии проектирования, строительства и реконструкции участков сети дорог, зон жилой и исторической застройки, общественных центров, в том числе торговых центров, образовательных организаций, зон рекреации, на объектах транспорта (включая автовокзалы, автостанции, станции поездов пригородного сообщения, остановочные пункты) и на подходах к ним.

Велосипедные и велопешеходные дорожки должны размещаться вдоль автомобильных дорог общего пользования (элементов улично-дорожной сети населенного пункта), в озелененных   территориях   общего пользования. Во дворах жилых домов велополосы не устраиваются.

Велодорожки устраивают за пределами проезжей части дорог при соотношениях интенсивности движения автомобилей и велосипедистов, указанных в таблице ниже. Полосы для велосипедистов на проезжей части допускается устраивать на обычных автомобильных дорогах с интенсивностью движения менее 2000 авт./сут. (до 150 авт./ч).

| Фактическая интенсивность движения автомобилей (суммарная в двух направлениях), авт. /ч. | До 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная интенсивность движения велосипедистов, вел. /ч. | 70 | 50 | 30 | 20 | 15 |

На магистральных улицах районного значения (распределительных) допускается размещение велополос, отделенных от полос движения транспорта разделителями движения (защитные столбики, защитные барьеры, разделительные бордюры, отделение велополосы элементами благоустройства, парковка вдоль улицы).

На местных улицах устройство велополосы допускается в виде выделенной части полосы движения проезжей части или примыкающей к проезжей части с выделением велополосы цветом и (или) разметкой при ограничении скорости не более 40 км/ч.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать выделенные велодорожки, предназначенные для рекреационного использования (прогулок и занятий физкультурой и спортом), иные элементы велотранспортной инфраструктуры.

Велодорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения.

Основные геометрические параметры велосипедной дорожки

| Нормируемый параметр | Минимальные значения |  |
| --- | --- | --- |
|  | при новом строительстве | в стесненных условиях |
| Расчетная скорость движения, км/ч | 25 | 15 |
| Ширина проезжей части для движения, м, не менее: |  |  |
| однополосного одностороннего | 1,0 – 1,5 | 0,75 – 1,0 |
| двухполосного одностороннего | 1,75 – 2,5 | 1,50 |
| двухполосного со встречным движением | 2,50 – 3,6 | 2,00 |
| Ширина велосипедной и пешеходной дорожки с разделением движения дорожной разметкой, м | 4,0 – 6,01 | 3,252 |
| Ширина велопешеходной дорожки, м | 2,5 – 3,03 | 2,04 |
| Ширина полосы для велосипедистов, м | 1,20 | 0,90 |
| Ширина обочин велосипедной дорожки, м | 0,5 | 0,5 |
| Наименьший радиус кривых в плане, м: |  |  |
| при отсутствии виража | 30 – 50 | 15 |
| при устройстве виража | 20 | 10 |
| Наименьший радиус вертикальных кривых, м: |  |  |
| выпуклых | 500 | 400 |
| вогнутых | 150 | 100 |
| Наибольший продольный уклон, 0/00 |  |  |
| в равнинной местности | 40 – 60 | 50 – 70 |
| в горной местности | – | 100 |
| Поперечный уклон проезжей части, 0/00 | 15 – 20 | 20 |
| Уклон виража, 0/00, при радиусе: |  |  |
| 5-10 м | более 30 | 30 |
| 10-20 м | более 20 | 20 |
| 20-50 м | более 15 | 15 – 20 |
| 50-100 м | 20 |  |
| Габарит по высоте, м | 2,50 | 2,25 |
| Минимальное расстояние до бокового препятствия, м | 0,50 | 0,50 |
| Примечания: 1Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной – 2,5 м. 2Ширина пешеходной дорожки 1,5 м, велосипедной – 1,75 м. 3При интенсивности движения не более 30 вел./ч. и 15 пеш./ч. 4 При интенсивности движения не более 30 вел./ч. и 50 пеш./ч. |  |  |

Велопарковки, велосипедные стоянки устраиваются при объектах общественно-делового, социально-культурного и иного назначения.

Уличные велопарковки для кратковременного хранения рекомендуется размещать на расстоянии не более 30 м от входа в организации, в хорошо освещенных местах 
с высокой интенсивностью пешеходного движения, в зоне обзора существующих камер видеонаблюдения.

При проектировании нового жилого дома рекомендуется предусматривать наличие велопарковок постоянного хранения, размещение которых допускается в подвальных помещениях, специально отведенных помещениях в подъездах домов, велосипедных гаражах.».

1.1.5. Дополнить пунктом 12.12 «В области полиции» следующего содержания:

«12.12. В области полиции

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Северодвинска.

| Наименование вида объекта | Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Участковые пункты полиции | Уровень обеспеченности населения участковыми пунктами полиции, объектов/10000 жителей | Не менее 1 пункта на 20000 жителей (по согласованию с территориальными органами МВД России) |
|  | Пешеходная доступность, мин | не установлена, рекомендуется не более 15 мин |
| Служебные жилые помещения для проживания участковых уполномоченных полиции | Уровень обеспеченности общей площади жилого помещения на человека, кв. м | по согласованию с территориальными органами МВД России |
|  | Пешеходная доступность, мин | не установлена, рекомендуется не более 30 мин |

».

1.1.6. Дополнить пунктом 12.13 «В области благоустройства территории жилых зон» следующего содержания:

«12.13. В области благоустройства территории жилых зон

При проектировании жилой застройки элемента планировочной структуры (квартала) на придомовой (приватной) территории группы жилых домов необходимо предусматривать размещение элементов благоустройства из расчета, приведенного 
в таблице 1.

Таблица 1. Расчетные площади для каждого жилого дома такой группы жилых домов 
в границах земельного участка данного дома

| Назначение площадки | Удельный размер площадок, кв.м/чел. | Минимальное расстояние до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- |
| Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста) | 0,7 | 10 |
| Площадки для занятий физкультурой взрослого населения | 0,7 | 10 - 40 |
| Площадки для отдыха взрослого населения | 0,2 | 8 |
| Для хозяйственных целей | 0,03 | 201 |
| Озеленение (газон, деревья, кустарники) | не менее 25 % площади земельного участка | – |
| Примечания: 1 Расстояния от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций образования, здравоохранения и социального обслуживания для детей, территорий медицинских организаций принимают по требованиям пункта 4 СП 2.1.3684-21 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Допускается уменьшение показателей площади элементов благоустройства придомовой (приватной) территории на 20 процентов при: - исполнении мероприятий в рамках государственных программ Архангельской области по строительству многоквартирного жилого дома; - для сельских населенных пунктов. Не менее 50% периметра площадок для занятий физкультурой, детских игровых площадок и площадок для отдыха взрослого населения следует предусматривать с озеленением с посадкой деревьев и кустарников. |  |  |

1.2. В части IV «Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Северодвинск»:

1.2.2. В подпункте 3 пункта 10.1:

1.2.2.1. Четырнадцатый абзац изложить в следующей редакции:

«При проектировании жилой застройки необходимо предусматривать размещение площадок придомового благоустройства, учитывать расстояние от площадок до жилых 
и общественных зданий. Удельный и минимальный размеры площадок общего пользования, минимальное расстояние до окон жилых и общественных зданий приведены в пункте 12.13 «В области благоустройства территории жилых зон» части III Нормативов.».

1.2.2.2. Таблицу 4 исключить.

1.2.2.3. Восемнадцатый и девятнадцатый абзацы исключить.

1.2.3. Дополнить пунктом 10.12 следующего содержания:

«10.12. В области полиции

В соответствии с приказом МВД России от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке 
и организации этой деятельности»

Участковый пункт полиции должен располагаться в отдельно стоящем здании, 
а при размещении в одном здании с предприятиями, организациями или в жилых домах – иметь отдельный вход.

Участковый пункт полиции оборудуется:

1. Дверями с надежными запорами (замками): наружной – дощатой, толщиной 
не менее 40 мм, обитой с наружной стороны листовым металлом, либо цельнометаллической и внутренней - решетчатой металлической.

2. Металлическими решетками на оконных проемах.

3. Охранной сигнализацией, по возможности с выводом на пульт централизованного наблюдения территориального органа Росгвардии или автономной сигнализацией типа "сирена" на наружной стороне здания.

4. Электрификацией, системой обогрева, вентиляцией, водоснабжением (санузел, рукомойник) и канализацией.

5. Светящейся либо подсвечиваемой вывеской участкового пункта полиции,
 а также информационным табло о режиме работы участкового пункта полиции.

6. Информационными стендами (витринами).

7. Настенным планом административного участка (картами-схемами административных участков с обозначением границ), автоматизированными рабочими местами участкового уполномоченного полиции с удаленным доступом к модулю «Участковый» Сервиса и подключением к электронным банкам данных правовой информации и статистическим данным.

Участковый пункт полиции должен отвечать требованиям пожарной безопасности и санитарно-гигиеническим нормам.

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Норма предоставления площади жилого помещения в собственность или 
по договору социального найма составляет:

1) 33 кв. м общей площади жилого помещения – на одного человека;

2) 42 кв. м общей площади жилого помещения – на семью из двух человек;

3) 18 кв. м общей площади жилого помещения на каждого члена семьи – на семью из трех и более человек.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для работы и служебными жилыми помещениями участковых уполномоченных полиции приняты в соответствии со статьей 44 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», а также в соответствии с требованиями установленным Приказом МВД России от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке 
и организации этой деятельности.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска обнародовать настоящее постановление, разместив его в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

| Председатель Совета депутатов Северодвинска |  |  | ### Глава Северодвинска |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М.А. Старожилов |  |  | И.В. Арсентьев |